第七阶段总结

按键拍摄系统建立 + 图像发送闭环 + 最终系统验证 + 摄像头调试

阶段目标

在此前阶段中，系统已经逐步完成了以下关键能力的建立：

  - PC端AI推理与二元决策；

  - MCU ↔ PC稳定通信闭环；

  - 自定义帧协议与图像分片传输；

  - H7平台前移与工程化模块重构；

  - OV2640摄像头控制链路与JPEG图像采集。

其中，第六阶段已经验证：
	MCU能够从OV2640摄像头获取完整JPEG图像数据。

但是采集能力尚未接入完整业务链。

具体而言：

目前MCU的采集逻辑仍是：上电后自动采集一帧。具体采集机制尚未建立；

MCU尚不具备成为系统数据源的能力。

因此，此前系统本质上仍属于：

“具备真实输入能力的半闭环验证系统”。

基于上述分析，第七阶段的核心目标确定为：

在真实硬件输入条件下，建立一条完整的一键触发式图像采集系统，作为后期周期采集系统的前置验证系统。

具体包括：

  - 建立按键触发拍摄机制；

  - 实现MCU侧JPEG图像发送；

  - 完成图像数据在通信链路中的稳定传输；

  - 验证系统在真实运行条件下的稳定性与可恢复能力。

该阶段的主要任务是：
	将采集系统整合进通信系统内。

系统架构演进

在本项目的整体演进过程中，系统架构并非一次性完成，而是随着阶段目标的变化逐步演化。

其演化过程大致可分为三个阶段：

  - 第四阶段的临时验证架构；

  - 当前阶段的真实输入验证架构；

  - 系统最终目标架构。

当前阶段：真实输入验证架构

随着第六阶段完成：

  - OV2640摄像头集成；

  - JPEG图像采集；

  - DCMI + DMA图像获取。

系统首次具备MCU直接产生“真实图像数据”的能力

因此，第四阶段所采用的“Sender”被“Camera + MCU”替代。

在该结构中：

Camera负责真实图像采集；

MCU负责JPEG获取与发送；

PC侧Communication model负责接收图像并保存。

系统数据流变为：

Camera → MCU → Communication model

与第四阶段相比，此阶段最大的变化在于：

MCU首次真正成为系统的数据源。

因此，当前阶段的核心目标也随之变为：

验证真实输入系统本身。

- 即重点关注：
	摄像头采集稳定性；

  - JPEG生成稳定性；

  - MCU侧发送能力；

  - 一键触发系统行为；

  - 系统长期运行稳定性。

握手机制与重复通信机制

在第四阶段中，系统已经完成了：

图片分片传输；

TCP/UART双通道通信；

图像重组与AI闭环验证。

但当时系统的通信行为本质上仍然属于：

“一次性验证式通信”

即：

  - Sender启动；

  - 逐个发送图片；

  - Communication model接收；

  - 流程结束。

该结构能够验证“通信链路”本身是否成立；但并未真正考虑重复运行下的行为稳定性。

而在本阶段中，随着MCU主动发送图像和按键重复触发拍摄的机制引入，系统开始进入“重启运行式输入系统”

因此，通信系统也首次暴露出“会话同步与重复运行“问题。

启动时序问题的暴露

在系统初期实现中，MCU在启动后会立即进入：

拍摄 → JPEG发送。

但在实际运行中发现：

PC端Communication model与MCU的启动速度并不一致。

具体表现为：

MCU在程序启动后立即开始发送JPEG；

PC通信模块此时可能尚未完成串口初始化；

导致部分数据丢失，或没有接收到数据，通信结果具有一定随机性。

该问题属于：通信触发机制问题

握手机制建立

为解决上述问题，本阶段首次引入：

显式握手机制（Handshake）。

其核心目标为：

在图像发送前，确认PC端已进入可接收状态。

系统通信流程调整如下：

MCU启动
↓
发送STANDBY
↓
PC返回READY
↓
MCU允许进入图像发送状态

即：

只有当PC明确返回READY后，MCU才允许开始JPEG发送。

通过该机制：

- 启动时序不同步的问题已得到解决；

- MCU与PC已建立明确的同步关系；

- UART分片传输链路稳定；

- 底层帧协议与图像重组机制正常；

- JPEG数据未出现截断，错误或明显损坏；

- 系统从“偶然成功“转变为“可重复成功”。

重复运行机制建立

在完成握手机制后，系统已经能够稳定完成一次JPEG发送。但随着按键触发拍摄系统的建立，新的问题逐渐暴露：

当前Communication model在接收完JPEG后会直接退出程序。

该结构虽然适用于“一次性功能验证“，但无法支持”重复拍摄系统“

因此，开始升级Communication model的运行方式:

在JPEG接收完成后：

不再自动退出；

不销毁通信主循环

而是：

重新进入STANDBY状态。

系统运行模型变为：

STANDBY
↓
接收JPEG
↓
处理完成
↓

返回STANDBY

该机制的建立，标志着系统首次真正具备“重复触发式运行能力”

结束握手机制建立

在本阶段中，为了方便调试摄像头，加入了：图像长度对账机制。

其核心目的为，在JPEG接收完成后，输出：

- capture_len

- tx_len

- pc_received_len

- saved_file_size

但随着该机制的加入，一个新的协议问题出现：

此前系统默认“JPEG结束帧”即代表“Session结束”。

但在加入对账机制后，JPEG传输结束后，系统仍然需要继续执行：

  - 长度统计；

  - Debug输出；

  - 数据校验。

因此“JPEG结束”已经不再等价于“Session结束”。

基于这一变化，本阶段进一步建立：

结束握手机制（End Handshake）

系统流程调整为：

JPEG EOF → 长度对账 → Debug输出 → END握手（TX_DONE） → Session关闭

通过这一机制，系统首次明确区分了“数据传输解释（Data End）”与“会话结束（Session End）”

这标志着系统通信协议开始具备“更完整的Session生命周期语义”

按键拍摄系统建立

在第六阶段中，系统已经完成：

  - OV2640初始化；

  - DCMI + DMA图像采集；

  - JPEG数据获取。

但当时的系统采集逻辑是：

  - MCU上电；

  - 摄像头初始化；

  - 自动采集一帧JPEG；

  - 完成后程序结束。

该结构能够验证：

MCU是否具备获取真实图像数据的能力。

但其本质属于“一次性验证流程”。

事件尚未建立“输入事件 → 图像采集 → 通信行为”之间的稳定关系。

因此，在进入真实输入系统阶段后，首先需要解决的问题是：

系统应当在合适进行拍摄。

从“自动采集”到“事件驱动采集”

在系统最终目标中，摄像头并不应持续无条件采集，而应由：

  - 用户输入；

  - 定时器；

  - 或其他外部事件。

触发图像获取。

因此，本阶段首先建立“按键触发式采集模型”。

系统开始将“物理按键行为”抽象为“系统输入事件”。

其基本流程为：

KEY EVENT → 启动JPEG采集 → 等待采集完成

这一变化意味着系统开始真正建立“输入系统”

采集链路与传输链路解耦

在实现过程中，系统沿用了第六阶段已经建立的“KEY_IDLE → PRESS → RELEASE → EVENT”

按键事件模型。

本阶段并未一开始直接构建“一键拍摄上传系统”，为方便后期的调试以及问题定位工作，系统首先将“拍摄”与“传输”拆分为了两个独立事件。

系统采用：

“一个按键负责JPEG采集”；

“另一个按键负责：JPEG发送”

的设计。

即：

KEY_CAPTURE → JPEG采集并保存至Buffer

KEY_SEND → 读取当前JPEG Buffer并发送

该设计的核心目的在于，将“图像是否已经在MCU侧正确产生”与“图像是否在通信过程中损坏”明确区分。

通过这一设计：

系统可以冻结同一张JPEG并重复发送；

可以独立验证采集结果；

可以排除通信链路对问题分析的干扰；

可以避免“便采集边发送”导致的问题耦合。

基于事件的采集机制升级

在进入重复拍摄实验后，观察到：

图像在重复拍摄后会出现色彩畸变现象。

在问题定位过程中，注意到了当前系统是采用的与开源项目同样的，基于“时间窗口”的采集机制

即：

HAL_Delay() → HAL_DCMI_Stop()

系统并非依据“帧完成事件”结束采集，而是在固定时间后强制停止DCMI。

在实验中，猜测该机制可能是造成“图像畸变”的原因。基于这一判断，本阶段新增实验函数：

CameraCapture_SnapshotByFrameEvent()

在该模式下，系统在截取到完整帧后，会自动停止DCMI，进入JPEG处理流程。

连续实验表明：

  - FrameEvent链路能够稳定触发；

  - JPEG边界正常；

  - 图像传输链路结果一致。

但是图像畸变现象依然存在，因此可以判断原因并非“固定事件窗口截取”本身。

但此系统也因此具备了：

基于真实帧事件的采集能力。

从解耦系统重新回归闭环系统

在完成摄像头调试，整个系统工作正常后，本阶段后期将“图像采集”与“图像发送”耦合，系统流程重新调整为：

KEY EVENT → JPEG采集 → JPEG发送 → PC端接收

即：

“一键完成拍摄 + 上传”

图像畸变问题排查与根因定位

在完成按键触发采集与图像发送链路后，系统进入连续重复拍摄测试。此时发现，系统虽然能够持续输出合法JPEG图像，但图像内容存在明显异常：

第一次拍摄通常基本正常；后续重复拍摄后，图像逐渐出现红、绿、紫等整体色彩畸变；畸变程度随拍摄次数加深，严重时图像几乎不可辨认，同时还伴随JPEG文件长度逐步减小的现象。

这一现象说明，系统并非简单出现“图像无法生成”或“通信失败”，而是出现了更加隐蔽的状态漂移问题：

图像结构仍然存在，JPEG仍然合法，但图像内容质量逐步恶化。

逐步怀疑：JPEG Buffer残留与采集截断

问题出现后，最初怀疑方向是：

JPEG Buffer 中残留上一帧数据，导致新一帧图像在扫描 EOI 时提前命中旧数据，从而造成 JPEG 被截断。

因此首先检查了MCU侧的Buffer生命周期。经确认，每次拍摄前都会执行完整的buffer清空，且cam_frame_buffer 为完整 256KB Buffer，并非局部清零。因此，“上一帧残留导致提前命中旧EOI”这一假设证据不足。

最后通过串口打印观察每次得到的SOI index、EOI index、JPEG Length、VALID状态以及DCMI/DMA状态。结果显示：

  - SOI 始终稳定位于 index = 0；

  - JPEG 能够正常找到 EOI；

  - 系统能够持续输出合法 JPEG。

这说明当前问题并不是典型的JPEG Marker错误或Buffer残留问题。

采集完成机制验证

由于当时 Snapshot 采集逻辑直接参考开源项目中的机制：

HAL_Delay
→ HAL_DCMI_Suspend
→ HAL_DCMI_Stop

因此一度怀疑：DCMI尚未真正完成一帧JPEG，系统提前停止采集，导致图像数据虽然具备合法JPEG边界，但并不是真正完整的一帧图像。

为验证这一点，先后将采集延时调整至1000ms、1500ms、2000ms，但问题依然存在。因此简单延长采集时间并不能解决图像畸变问题。

随后进一步引入了基于FrameEvent的事件驱动采集机制，只有在done = 1、error = 0、time = 0时，才允许Stop DCMI、扫描SOI/EOI并进入发送流程。实验结果表明，FrameEvent链路能够正常触发 ，JPEG边界正常，图像长度合法，传输链路结果一致；但重复拍摄导致的图像畸变现象依然存在。

因此可以确认：

“固定时间窗口截取”并不是当前图像畸变的主要原因。

通信链路排除

在排除Buffer残留于采集完成机制后，又曾怀疑图像可能在发送、切片、重组或保存过程中发生状态混乱。

- 为验证这一点，系统加入了四方对账机制：
	capture_len：MCU 端 JPEG 实际有效长度；

  - tx_len：MCU 实际发送字节数；

  - pc_received_len：PC 重组后实际接收长度；

  - saved_file_size：PC 保存后的最终文件大小。

连续多轮实验结果表明：

capture_len = tx_len = pc_received_len = saved_file_size

同时，chunk 数量、last_chunk_size、image_id、seq 行为均未发现异常。因此，图像传输链路、chunk 分片、PC 重组与文件保存基本可以排除为当前问题根因

这说明图像畸变并非由通信链路引入，而是在MCU采集得到JPEG之前，图像内容本身就已经出现了异常。

OV2640 与 DCMI/DMA 状态残留排查

由于图像畸变呈现出明显的“状态偏移”特征：

  - 第一张正常；

  - 后续逐渐偏色；

  - 畸变不断累积。

因此开始怀疑OV2640内部JPEG/ISP/输出状态在拍摄过程中未正确复位。

首先尝试在每次拍摄完成后加入：

OV2640 Hardware Reset
→ OV2640_Init_1280x960_JPEG
→ LightMode 初始化

但实验结果表明，问题依然存在。因此单纯OV2640普通硬件Reset或重新初始化寄存器，并不足以解决当前问题。

随后进一步怀疑DCMI/DMA采集链路状态机在重复拍摄过程中发生状态累积，并设计了轻量复位、中等复位、强复位三种方案，包括 Stop DCMI、Abort DMA、Clear Flag、DCMI/DMA DeInit/Init 以及 DCMI Peripheral Force Reset。实验结果表明，三种方案均无法解决问题，因此可以初步排除简单 DCMI/DMA 状态残留。

Full Acquisition Chain Rebuild 与关键恢复项定位

在通信链路、Buffer、JPEG边界、采集完成机制、DCMI/DMA复位、普通 OV2640 Reset 等方向均无法解释问题后，系统开始采用“先扩大范围，再逐步收缩”的策略。

即在图像发送完成后，对采集链路执行接近重新上电的完整重建：

Stop DCMI
→ Abort DMA
→ DCMI/DMA ReInit
→ I2C/SCCB 重建
→ PWDN PowerDown/PowerOn
→ OV2640 Hardware Reset
→ OV2640 JPEG Init
→ LightMode Init
→ 清空 FrameBuffer

实验结果表明，Full Acquisition Chain Rebuild 能够明显改善连续拍摄后的蓝屏、紫屏、染色等累积现象，JPEG 数据大小也不再出现明显断崖式缩小。

随后进一步进行减法实验。由于此前已经单独验证过 DCMI/DMA Reset 和普通 OV2640 Reset 无法恢复系统，因此开始逐步剔除 DCMI/DMA ReInit、OV2640 Hardware Reset 等恢复项，最终确认真正起关键作用的是 PWDN PowerDown / PowerOn。

当剔除 PWDN PowerDown / PowerOn 后，系统立即重新出现色彩畸变、大面积染色、JPEG 数据量断崖式下降等问题；但此时 JPEG 结构依旧合法，SOI/EOI 正常，通信对账仍然完全一致。

这说明：

问题并非通信错误，也不是 MCU侧采集错误，而是OV2640内部输出状态发生了漂移。

根因重新归纳：OV2640 内部 ISP/AWB 状态漂移

对此前现象进行了重新分析，并进一步通过白平衡实验确认：当前问题核心高度集中于 OV2640 内部自动白平衡 AWB 机制。

在关闭 PWDN 重置后，图像畸变现象重新出现。随后测试 CLOUDY、SUNNY、OFFICE、HOME 等固定白平衡模式，虽然图像会存在固定偏色，但图像结构始终稳定，JPEG结构合法，JPEG长度保持稳定，不再出现第二张开始快速崩坏、JPEG长度连续下降、大面积随机染色等现象。

这说明：

固定白平衡模式能够明显抑制连续状态污染现象，进一步证明问题并不在 UART、DCMI/DMA、JPEG 结构或通信链路，而是此前OV2640采用的AUTO_MODE（自动白平衡模式）模式下的内部ISP/AWB状态漂移。

随后进一步测试OV2640_AdvancedWhiteBalance()与OV2640_SimpleWhiteBalance()。其中 SimpleWhiteBalance 表现最佳，图像边界稳定，色彩相对自然，无连续状态污染，JPEG 长度稳定，图像整体一致性最高，因此被确定为当前系统默认采集模式。

同时，也在开源项目中找到了一个新的软复位函数-Soft Reset函数，在AUTO模式下经过测试，虽无法彻底抑制畸变行为的发生，但能有效延缓畸变发生的时间，即延缓ISP状态污染速度。

以上白平衡算法，软复位函数均参考自GitHub开源工程：

https://github.com/SimpleMethod/STM32-OV2640/tree/master

阶段性结论

经过多轮实验后，可以确认当前“图像畸变问题”并非：

JPEG Buffer 残留；

JPEG Marker 扫描错误；

UART通信异常；

Chunk 分片或 PC 重组错误；

DCMI/DMA 简单状态残留；

Snapshot 固定时间截取导致的帧不完整。

而是：

OV2640 在重复采集过程中，其内部 ISP/AWB/JPEG Pipeline 状态发生漂移，尤其与自动白平衡机制高度相关。

PWDN PowerDown / PowerOn 之所以有效，是因为它更接近对 OV2640 执行一次Camera Power Cycle，能够清除 ISP、AE、AWB、JPEG Pipeline、Color Matrix 等内部状态。

因此，本阶段最终将问题性质从“通信链路或系统架构错误”重新定义为“OV2640内部ISP/AWB状态漂移问题”。

并在此基础上建立了：

  - SimpleWhiteBalance稳定白平衡基线；

  - Soft Reset抑制机制；

  - PWDN硬恢复机制；

  - capture_len健康检测机制；

  - 自动恢复状态机。

异常检测、恢复与反馈机制

在完成图像畸变问题收敛后，系统已经确认，此问题来源于：

OV2640内部ISP/AWB状态漂移。

同时，在连续重复拍摄实验中观察到的现象：

系统异常并非完全随机，而是存在明显的“状态逐步恶化过程”。

具体表现为：

  - capture_len逐渐下降；

  - 色彩逐步偏移；

  - JPEG信息量减少；

  - 图像质量持续恶化；

  - 最终进入严重染色或曝光失稳状态。

因此，本阶段后期开始重新思考：

  - 系统不仅需要“能够获取图像”

  - 还需要具备：

    - 异常检测；

    - 自动恢复；

    - Session隔离；

    - 异常状态反馈；

    - 长期运行稳定性。

问题重点也开始从“如何定位问题”转向“系统如何在异常条件下继续稳定运行”。

Fail-Fast Cleanup机制建立

随着系统从“KEY1拍摄 / KEY0传输”转为“一键拍摄+传输”后，新的问题开始暴露：
	此前系统中的Buffer清理逻辑，仅存在于“正常传输完成路径”。

即，只有tx_status == HAL_OK时，系统才会执行：

  - Buffer清理；

  - Session结束；

  - 状态重建。

而：

  - UART发送失败；

  - PC READY握手失败；

  - ACK等待失败；

  - JPEG异常

等路径，均不会清理当前Session状态。

在此前“KEY1拍摄/KEY0发送”的解耦结构下，这一问题并不明显；但在当前“单次按键触发完整流程”的结构下，若失败Session残留，则可能会导致：

  - Buffer状态污染；

  - Session状态残留；

  - JPEG覆盖异常；

  - 后续行为不可预测。

为防止以上状况发生，系统引入了Fail-Fast Cleanup机制：

  - Capture失败

  - PC握手失败

  - JPEG发送失败

  - TX_DONE失败

  - ACK等待失败

所有异常路径统一进入“fail_cleanup”

最终执行：

- CameraCapture_ClearBuffer();
g_trigger_img_ready = 0;

从而保证失败Session不会污染下一轮Session。

capture_len健康监测与恢复机制建立

在Fail-Fast Cleanup机制建立后，系统进一步开始关注：即便现阶段图像畸变问题暂时被解决，SimpleWhiteBalance作为稳定白平衡基线表现良好，在多轮测试中未发现“图像畸变”的现象。但考虑到无法保证系统在长期运行中依然不会发生此现象，所以需要建立针对此现象的“检测-恢复”机制。

在实验中，capture_len最初仅作为JPEG长度统计信息，其主要用途为：

MCU ↔ PC长度对账；

JPEG完整性验证；

Debug输出。

但随着大量实验积累，逐渐发现正常图像通常满足capture_len ≈ 45KB ~ 70KB；而严重异常图像则往往下降至：≈ 30KB附近甚至更低。

同时这些低长度图像伴随着：

大面积染色；

ISP收敛失稳；

图像信息量明显下降。

因此，决定将capture_len从“通信统计量”升级为“ISP状态健康监测指标”。系统开始建立：

capture_len正常 → ISP状态正常；

capture_len < 阈值 → 判定当前图像异常

这一变化意味着系统首次开始具备“主动感知自身状态”的能力。

在确认PWDN Power Cycle能够有效恢复ISP状态后，系统开始进一步构建自动恢复机制。

但考虑到“每次直接执行PWDN硬复位”代价较高，给OV2640重新上电，会导致内部状态被扰乱，需要重新收敛，在重新上电后的前几帧会出现“失稳”的现象，所以并未直接采用“发现异常 → 立即硬复位”的策略。而是建立“Soft Reset → PWDN Recovery”的二级恢复结构。

当前系统最终形成了以下错误检测-恢复流程：

  - 若capture_len < 32KB → 判定ISP异常 → 触发Soft Reset；

  - 下一轮继续检测：

    - 若：capture_len仍 < 32KB → 判定Soft Reset恢复失败 → 触发PWDN硬复位。

    - 若：capture_len恢复正常 → 退出恢复状态。

在AUTO_MODE模式下进行了几轮极端压力测试，并逐步调整判定阈值至40kb，结果为：

  - 该机制成功阻止了严重畸变的产生；

  - 其畸变程度明显减轻；

  - 已发生畸变的JPEG长度被抑制在了40 – 45kb左右；

  - 无法阻止在45kb左右发生的畸变现象；

  - 继续上调阈值可能产生误判行为。

鉴于此机制作为兜底机制，且现在已经使用OV2640_SimpleWhiteBalance()作为稳定基线，表现良好，所以此机制的目的已经达到，不再进行优化。

异常检测机制前移与Fail-Fast Cleanup整合

在完成capture_len健康监测与恢复机制后，进一步审视此机制本身：

虽然capture_len这个变量在采集后就已经更新，但此机制确实在图片传输完成后，才检查capture_len是否异常。。

也就是说，即便当前图像已经发生了畸变现象，系统仍然会进入PC通信链路，被本地保存，后续甚至进入AI推理链路。

同时，系统此前虽然已经建立“Fail-Fast Cleanup机制”，能够在：

  - 发送失败；

  - Session异常；

  - READY失败；

等情况下立即执行：

  - Buffer清理；

  - Session终止；

  - 返回Idle；

但此时的Fail-Fast Cleanup仍属于“失败后的清理机制”；“图像健康状态检测”尚未整合进Session生命周期。

因此，决定将“capture_len健康检测与恢复机制”整合进“Fail-Fast Cleanup机制”。

系统流程正式调整为：

Capture → Frame Validation Gate → Transmission

图像在正式传输前，必须通过“Frame Validation Gate”。当前检测包括：

JPEG SOI/EOI合法性；

capture_len范围；

Frame状态；

通信链路状态。

只有满足全部条件后，系统才允许进入图像传输阶段；否则当前Session立即进入Fail-Fast Cleanup流程。

这一变化意味着“capture_len”不再只是“事后统计信息”，而是正式成为“图像准入机制”的核心组成部分。

同时Fail-Fast Cleanup机制也从“通信失败后的状态清理”成为了“统一的Session异常终止机制”。

异常状态机制重新梳理

当前系统正式形成-三类异常状态清理机制：

- CAPTURE_FAILED

- 即：

    - 图像采集阶段失败；

    - JPEG未生成；

    - capture_len == 0；

- 行为：

    - 清空Buffer；

    - 重建采集链路；

    - 返回Idle状态。

- IMAGE_ABNORMAL

- 即：

    - 图像虽然成功采集；

- 但：

    - capture_len低于阈值；

    - ISP状态异常；

    - 图像被判定为坏帧；

- 当前行为：

    - 丢弃当前图像；

    - 清空Buffer；

- 触发：

    - Soft Reset；

    - PWDN Recovery；

    - 返回Idle状态。

- TRANSFER_FAILED

- 即：

    - 图像本身合法

- 但：

    - PC READY失败；

    - UART发送失败；

    - ACK等待失败；

    - Session异常中断；

- 当前行为：

    - 清空Buffer；

    - 终止当前Session；

    - 返回Idle状态。

异常反馈机制建立

在完成异常状态机制后，重新进行“AUTO_MODE极端压力测试”，发现MCU内部虽然已经完成了：

  - 异常检测；

  - 自动恢复；

  - Session终止。

但PC端实际上无法知道当前系统究竟发生了什么；在PC端看来，仅表现为：本轮没有收到图像。

因此引入MCU → PC异常反馈机制，建立：

  - [CAPTURE_FAILED]

  - [IMAGE_ABNORMAL]

  - [TRANSFER_FAILED]

三类异常日志。

随后在AUTO_MODE压力测试中，很快成功触发：

IMAGE_ABNORMAL；

CAPTURE_FAILED；

两类异常。

同时验证：异常Session结束后，系统能够自动恢复；后续正常JPEG仍可继续发送；Session之间不会发生状态污染。

至此系统正式完成异常状态可视化

系统行为变化

当前系统已经具备：

  - 健康状态检测；

  - 自动恢复；

  - Fail-Fast退出；

  - Session隔离；

  - 异常分类；

  - 状态反馈；

  - 长期运行能力。

系统开始真正从“功能验证系统”逐步演进为“可长期运行的真实输入系统”。

第一帧偏色问题与ISP收敛现象

在上述的实验中又发现了一个新的现象：

  - 上电后拍摄的前几张图像有轻微偏色，以及曝光异常；

  - 后续图像恢复正常。

该现象与此前的“持续性严重崩坏”不同，当前图像场景可辨认，仅颜色矩阵和曝光有轻微异常，且仅出现在前几帧，后续恢复正常。

因此推测，OV2640在重新上电后，内部AE/AWB/ISP需要若干帧收敛。

Warm-up Frame机制引入

为验证上述推测，引入了“预热帧”机制，即：

OV2640上电后自动采集几帧作为Warm-up Frame，并丢弃

根据前面的实验情况，实际图像往往稳定在第四帧，因此决定将Warm-up帧数设置为3帧。

调整后发现，第一张正式图像仍然存在“轻微曝光波动”，但收敛速度明显提升，第二张立即恢复正常，后续图像整体稳定。

因此判断，当前剩余偏差已属于OV2640在真实光照环境中的AE/AWB自然收敛行为；

当前正式决定将Warm – up帧设置为3帧，作为稳定基线封存。

PC端接收与AI推理链路集成

此阶段也将AI推理模块接入了通信系统，进行了初步尝试，也验证了通信端可以对其推理结果进行接收，但是当前阶段并未将AI链路纳入主要实验流程。

因为：

  - 当前尚未获得真实昆虫标本；

  - 使用打印图片进行AI实验不具备真实业务价值。

因此本阶段暂时：

  - 移除AI Inference model

  - 未编写MCU的RESULT反馈逻辑。

但是，AI闭环通信模块已经作为稳定基线封存保留。

AI Agent辅助开发模式引入

鉴于目前的系统复杂程度，继续采用原有的“人工主导：系统结构设计+细节架构设计+代码编写+上下文管理+工程文本查询+重复调试，窗口聊天AI辅助进行代码生成，问题分析，以及资料查询”的模式，在上一阶段的开发中已明显感觉力不从心。

因此，鉴于目前的开发需要，此阶段引入了基于大语言模型的Agent（Codex）参与开发流程。

当前Agent的主要作用包括：

  - 工程代码结构整理；

  - 代码编写；

  - 工程注释补全；

  - 模块调用链分析；

  - 工程结构迁移。

在本阶段开发中，Agent显著提升了模块化开发效率，工程结构组织效率，调试过程中的代码分析效率。

形成了新的工作模式

- 本人：

  - 负责：

    - 系统结构设计

    - 架构与机制设计

    - 调试方向选择

    - 信息流筛选

    - 代码审查

    - 工程裁决

    - 问题本质分析

- Agent：

  - 负责：

    - 代码编写

    - 重复性调试

    - 快速实验验证

    - 代码分析

- 窗口聊天AI

  - 负责：

    - 工程文字记录管理

    - 系统结构理论验证

    - 机制与架构理论验证

    - 辅助问题分析

    - 辅助代码分析

这一工作模式明显提升了开发效率，原本需要数天完成的：

  - 多轮复位实验

  - 参数验证

  - 链路推演

已经能够在一天之内快速完成，同时开始体现出“人工负责系统判断，AI负责高频试错与信息处理”的协同开发模式。

阶段结论

当前按键拍摄系统作为验证系统的开发已基本完成，仅剩以下实验需要等待昆虫标本到货后进行：

  - 真实目标验证；

  - YOLO推理测试；

  - AI结果验证；

  - MCU收到RESULT的行为开发。

同时，周期采集系统的前置验证工作实际已经在此阶段基本完成。

当前系统已经完成：

  - 连续采集验证；

  - Session生命周期验证；

  - 异常恢复验证；

  - 长时间JPEG稳定性验证；

  - 通信链路稳定性验证；

  - 自动恢复机制验证；

  - 状态隔离验证。

下一阶段

下一阶段正式开始“周期采集系统开发”

后续重点：

  - TIM周期触发；

  - Session调度；

  - Watchdog机制；

  - 长时间稳定运行验证；

  - MCU↔PC↔AI周期闭环；

  - 昆虫标本实验；

  - AI推理调优；

  - 最终系统整合。