第三阶段总结

通信模块实现与验证（Phase 3）

- 阶段目标

构建MCU-PC之间稳定，可调试，可验证的逐帧通信机制，实现：

- 自定义帧协议设计；

- 数据完整性校验；

- 错误帧可检测与可定位；

- 会话中断可恢复

- 为后续硬件迁移建立稳定基线

本阶段核心目标是建立可靠通信模型，而非追求复杂架构。

- TCP通信验证（回国前完成）

在正式进行串口验证前，先采用TCP进行虚拟通信模拟：

- 构建PC端TCP Server;

- 构建MCU行为模拟TCP Cilent;

- 复用与UART相同的帧协议结构；

- 实现SOF/LEN/TYPE/SEQ/CRC完整流程；

- 引入周期性CRC错误注入机制；

- 验证错误帧丢弃与通信不中断。

验证结果：

- 帧结构设计正确；

- 错误注入机制有效；

- 错误帧不会破坏连接；

- 后续帧可正常恢复；

- 通信逻辑在纯软件环境中通过完整闭环测试。

这一阶段的意义在于：

将“协议正确性”与“硬件物理层”解耦，先在可控环境中验证逻辑模型。

- UART硬件通信实现

将已验证的帧协议迁移至STM32+PC串口环境：

- MCU使用UART1;

- PC端通过CH341 USB-UART;

- 实现阻塞式逐帧接收逻辑；

- 完成REQ-RESULT-LED输出闭环

系统稳定运行

- 错误注入与鲁棒性测试

在串口环境下复现CRC错误注入测试：

- 错误帧可被正确是被；

- 系统不会进入死锁

- LED按安全逻辑执行；

- 主循环持续运行。

验证逻辑：

通信层具备错误隔离能力。

- 异步通信尝试与架构裁决

为提升架构先进性，尝试将阻塞式通信重构为异步通信模式。

结果：

- LED不亮；

- 判断逻辑未进入；

- 帧解析失败；

- 收发帧时序与缓冲拼接存在不确定性；

- 调试成本显著增加。

在无法快速精准定位问题根因的情况下，基于阶段目标进行架构评估：

- 当前阶段重心是“稳定与可验证”；

- 异步架构引入复杂度；

- 性能需求尚未成为瓶颈。

最终决定：

回退至阻塞式通信

- 有限超时机制优化

为解决串口会话中断后可能出现的无限阻塞问题：

- 将HAL_MAX_DELAY替换为有限超时；

- 在超时后返回主循环；

- 实现PC端重启后自动恢复通信；

- 无需人工RESET

系统最终表现：

- 通信稳定；

- 错误帧可容错；

- 会话中断可自动恢复；

- 架构复杂度保持最低。

- 阶段成果

第三阶段完成：

- TCP虚拟协议验证；

- UART硬件迁移；

- CRC错误注入测试；

- 会话中断恢复机制

- 稳定版本封存。

系统达到：

- 稳定性

- 可调试性

- 错误可定位性

- 可迁移性

- 关键经验

- 协议逻辑应先在可控环境中验证；

- 架构先进性需服从阶段目标；

- 无限阻塞是嵌入式系统常见风险；

- 有限超时是低复杂度高收益性的解决方案；

- 小步验证优于大规模重构

- 阶段结论

第三阶段通信模块目标达成。

当前版本作为稳定基线封存，为后续STMH7平台迁移与图像数据流扩展奠定基础。