第五阶段总结

阶段概述

本阶段的主要任务是在STMH743平台上完成前期系统（F401）的迁移与验证，并在迁移过程中对原有工程结构进行优化重构。

与此前系统不同，本阶段的重点不在于新增功能，而在于：

在保证系统行为一致性的前提下，完成工程结构的整理与模块化重构，提高系统的可维护性与可扩展性。

迁移与验证过程

迁移工作按照“最小系统 → 通信闭环 → 完整架构”的路径逐步推进：

- 完成H7平台最小系统验证，确定开发板可用（GPIO/LED/KEY）;

- 完成UART通信链路并验证收发功能;

- 复现阶段二PC ↔ MCU串口闭环（REQ/RESULT）；

- 迁移帧协议通信与双通道架构（TCP+UART）；

- 进行轻量级错误注入测试，验证系统稳定性。

迁移结果表明：

  - PC端无需任何修改即可与H7平台兼容；

  - 通信链路，AI推理与MCU响应均运行正常；

  - 系统在异常状况下具备稳定恢复能力。

说明本次迁移未引入新的系统性问题，原有架构具备良好的平台适应能力。

在系统验证过程中

观察到在连续轮询模式下，LED存在轻微抖动现象。

经分析，该现象来源于PC端AI推理结果缓存更新与MCU端REQ轮询之间的时间差。在AI推理结果更新的临界区间，MCU可能接收到不同周期的结果（旧值与新值），从而表现为LED状态的短暂切换。

该现象不属于通信错误或逻辑异常，不影响系统功能与结果判断。在当前双LED语义（红/绿）下，系统交互仍具备良好的可读性。

从工程角度来看，该问题属于轮询架构下的正常副产物，在后续“按键触发式采集”阶段中将自然消除，因此当前阶段不进行额外优化处理。

核心工作：程序模块化分层重构

重构动机

在F401阶段中，系统虽然已经完成了完整的功能验证，但存在明显工程问题：

所有业务逻辑集中在main.c中，代码体量不断膨胀，结构混乱，难以维护。

具体表现为：

  - 通信逻辑，协议解析，硬件控制混杂；

  - 逻辑层与硬件层未分离；

  - 修改局部功能容易影响整体行为；

  - 阅读与调试成本显著增加。

在系统复杂度提升（引入帧协议，图像传输，AI链路）的背景下，该问题已成为进一步开发的主要阻碍。

因此，在本次迁移过程中，决定：

以“平台迁移”为契机，对工程系统进行系统性重构，实现模块化分层。

分层设计方案

重构后系统结构如下：

main（调度层）

↓

uart_service（通信逻辑层）

↓

uart_frame（协议层）

↓

HAL（底层驱动）

bsp_led（硬件抽象层）

各模块职责如下：

  - main.c：

    - 仅负责系统初始化与主循环调度；

    - 不包含具体业务逻辑。

  - uart_service：

    - 实现通信流程控制（REQ发送/RESULT接收）；

    - 负责业务逻辑解析（YES/NO）。

  - uart_frame：

    - 实现帧协议封装与解析（SOF/LEN/CRC/EOF）;

    - 屏蔽底层通信与细节。

  - bsp_led：

    - 提供硬件抽象接口（LED控制）；

    - 与业务逻辑完全解耦。

重构效果

通过模块化分层，系统发生了本质变化：

系统解耦

由原先：

main.c（所有逻辑耦合）

转变为：

调度层 + 通信层 + 协议层 + 硬件层

各模块职责清晰，互不干扰。

可维护性提升

  - 修改通信逻辑无需改动硬件代码；

  - 替换硬件（如LED → 蜂鸣器）无需影响通信模块；

  - 主函数不再膨胀，逻辑清晰。

可扩展性增强

为后续功能提供直接支撑：

  - 摄像头模块接入（替代数据源）；

  - 按键触发机制；

  - 多外设扩展（OLED显示器/蜂鸣器）

工程规范提升

本次重构标志着系统成：

“功能验证代码” → “工程化系统结构”

当前系统状态

经过迁移与重构，系统已达到如下状态：

  - H7平台运行稳定；

  - PC ↔ MCU 通信闭环正常；

  - 帧协议通信正常；

  - 图像链路与AI推理稳定；

  - 系统具备基础鲁棒性。

阶段结论

本阶段完成平台迁移的同时，重点实现了工程结构的模块化分层重构，解决了原有系统中main.c过度耦合的问题。

通过本次重构：

  - 系统结构更加清晰；

  - 模块化职责明确；

  - 后续开发成本显著降低。

同时，迁移结果表明：

现有系统架构具有良好的稳定性与可迁移性，可支持后续功能扩展。

下一阶段计划

下一阶段将基于当前稳定性，推进真实数据链路的构建：

按键触发 → 摄像头采集 → 图像发送 → PC推理 → MCU反馈

重点将从“模拟数据源”过渡到“真实硬件输入”，完成系统的最终形态验证。