第四阶段总结

图像传输+AI闭环+鲁棒性验证

阶段目标

在第三阶段中，系统虽然已经完成了PC <-> MCU之间基于UART的稳定通信闭环，但该闭环本质上仍然是一个简化后的结果闭环:

当前实现帧结构传输的对象仅为AI推理后的RESULT（YES/NO），而真正具有业务意义，也更接近实际应用场景的图像数据本身并未真正进入帧结构通信链路

因此，第三届阶段所验证的是：

  - 帧协议可以稳定传输控制结果；

  - MCU可以基于结果执行响应。

但尚未验证：

  - 当前帧结构设计是否能够承载图像数据；

  - 图像数据在通信链路中是否能够被正确发送，接收，解析与恢复；

  - 系统是否真正具备“图像输入 -> 通信传输 -> AI处理 -> 结果回传“的完整数据闭环能力。

换言之，第三阶段所实现的闭环在工程上是可用的，但相对于最终目标而言，仍然属于一种不完全贴合实际场景的简化闭环。

为了使通信架构从“只传结果“升级为”可传真实业务数据“，必须进一步验证：当前帧结构设计能否支持图像数据传输。

基于这一判断，本阶段的核心目标确定为：

构建支持图像数据的通信体系，实现：

  - 图像数据的帧结构传输;

  - 多通道通信架构（TCP+UART）;

  - 图像分片发送与接收端重组机制；

  - 图像数据接入AI推理流程；

  - 系统在异常通信条件下的稳定性与恢复能力验证。

同时保持核心原则：

本阶段的核心目标，是将第三阶段“只传结果的闭环“推进为”能够传输真实图像数据的完整数据闭环“，并在此基础上完成鲁棒性验证，而非追求复杂架构。

双通道通信架构建立

在本阶段中，为了明确系统的真实目标形态与当前实现路径，首先对整体数据流架构进行抽象与对比。

目标架构

- 该结构描述了系统的最终目标形态：

  - MCU侧：

    - Camera采集图像（JPEG）；

    - 通过通信模块发送至PC。

  - PC侧：

    - 接收图像数据；

    - 调用AI模型进行推理；

    - 将推理结果返回MCU执行控制。

该架构的核心特点是：

通信链路承载的是真实业务数据（图像），而非简化结果。

也就是说，系统的数据流应为：

JPEG数据 → 通信 → AI推理 → RESULT → MCU控制

这也是系统在工程上的真实应用形态。

问题分析：第三阶段的局限性

在第三阶段中，虽然已经实现了基于帧结构的通信闭环，但该闭环仅传输：

- AI推理结果（YES/NO）。

而非：

- 原始数据源。

因此其本质为：

结果驱动的简化闭环

该闭环无法验证：

- 当前帧结构是否支持图像数据；

- 大数据量传输是否稳定；

- 图像是否能被正确接收与重构。

换言之：

第三阶段的通信闭环在结构上是成立的，但在数据层面上仍然是不完整的。

先阶段替代架构（工程实现路径）

由于当前阶段尚未接入真实Camera硬件，因此构建如下替代方案：

    - 新建Sender文件，从本地读取图像数据文件，并以帧结构传输给通信模块。

    - 在PC侧完成：

      - 图像发送（模拟MCU侧行为）；

      - 图像接收；

      - AI推理；

      - 结果回传。

系统数据流变为：

Sender → Communication → AI → RESULT → MCU

关键过渡：通信问题的暴露

在该替代架构实际实现过程中，出现了关键工程问题：

  - PC通信服务已占用（UART）；

  - Sender尝试通过同一串口发送图像数据；

  - 导致串口资源冲突。

也就是说在当前结构下系统无法正常工作。

架构调整

为解决该问题，做出最小改动：

图像数据（Sender -> Communication model）:改为TCP传输

控制结果（PC -> MCU）：保持UART不变

形成如下结构：

[Image Sender] → TCP → [PC] → UART → [MCU]

需要明确的是：

  - 本阶段引入TCP仅用于解决当前阶段的串口资源冲突问题；

  - 在后续真实硬件接入后（Camera -> MCU），仍会回归串口或其他嵌入式接口传输图像数据。

当前通信架构属于阶段性工程替代方案，而非最终系统设计。

通过该调整：

  - 成功解决串口资源冲突问题；

  - 保证系统能够继续验证“图像 -> AI -> 控制“的完整数据链路；

  - 在不引入额外复杂度的前提下完成阶段目标。

图像分片机制

初始方案：整张JPEG单帧传输

在本阶段早期实现中，图像数据采用最直接的方式进行传输：

  - 将完整JPEG图像作为单个数据单元；

  - 封装为一帧（TYPE_IMAGE）进行发送；

  - 接收端直接解析并送入AI推理。

数据路径为：

JPEG → Frame封装 → 发送 → 接收 → 解析 → 推理

该方案的特点是：

  - 实现简单；

  - 易于验证通信链路正确性；

  - 适合早期功能打通。

在实际测试中，该方案能够：

  - 正确完成图像发送与接收；

  - 成功触发AI推理；

  - 验证帧结构在图像数据场景下的基本可用性。

存在问题

随着验证升入，该方案逐渐暴露出局限性：

  - 单帧数据长度较大，不符合嵌入式通信常见约束；

  - 不利于后续在UART等宽受限环境中部署；

  - 缺乏对丢帧/错误的细粒度控制能力。

单帧方案主要用于验证“帧协议是否能够承载图像数据”，而非最终传输方案。

方案演进：分片传输机制

基于上述问题，进一步引入：

图像分片传输（Chunk_based Transmission）

分片方案设计

采用：

  - 固定大小分片（如256B）；

  - payload扩展实现分片语义。

字段包括：

  - img_id

  - chunk_idx

  - chunk_total

关键决策：

  - 不修改底层frame_codec；

  - 分片逻辑在业务层实现。

发送端实现与验证

实现：

  - JPEG -> 分片 -> 多帧发送

  - TYPE_IMAGE_CHUNK帧结构

验证结果：

成功分片发送（如5073 Bytes -> 20 chunks）；

帧结构长度一致；

TCP发送稳定。

结论：

分片 -> 重组链路验证通过

接收端重组验证

在完成发送端分片机制验证后，并未直接接入现有通信模块（PC <-> MCU + AI推理闭环），而是采用独立验证方式：

新建独立Python验证文件，用于专门验证分片传输链路。

该模块仅负责：

  - TCP流接收；

  - try_parse_frame() 切帧解析

  - ImageChunkAssembler 分片重组；

  - 重组图像保存至本地。

不包含：

  - AI推理；

  - UART 通信；

  - MCU交互。

设计目的

该设计的核心目的在于：

隔离变量，单独验证“分片传输机制是否正确”。

避免：

  - AI推理结果干扰判断；

  - MCU通信状态影响调试；

  - 多模块耦合导致问题难以定位。‘

验证结果

  - 成功重组8张完整图像；

  - 图像可正常打开；

  - 分片顺序与完整性正确。

结论

  - 分片发送 -> 接收 -> 重组链路验证通过；

  - 分片协议与重组逻辑正确；

  - 系统可在无AI，无MCU参与的情况下独立验证通信正确性。

AI推理闭环集成

在完成分片重组基础上，将图像正式接入AI推理流程。

数据路径升级为：

分片帧 → 重组 → JPEG → YOLO推理 → YES/NO → UART → MCU

验证结果：

  - 图像成功触发AI推理；

  - 推理结果正确区分YES/NO；

  - MCU成功接收并驱动LED。

关键问题：

帧类型不匹配（TYPE_IMAGE_CHUNK vs TYPE_IMAGE）。

解决：

对齐协议分发逻辑。

结论：

  - 完整闭环验证成功；

  - 系统进入“AI业务闭环阶段“。

环境与工程可控性建设

Python环境统一

问题：

多解释器并存导致运行不一致。

解决：

- 统一使用yolo_mvp/venv;

- 固定VS Code解释器。

结果：

  - 消除随机运行行为；

  - 系统可复现。

系统可追溯性修复

问题：

第一阶段中的测试文件binary_test.py文件无法运行。

根因：

相对导入与脚本运行冲突。

结果：

  - Phase 1验证链恢复；

  - AI链路修复成功。

  - 系统基本可追溯性和稳定运行能力。

错误注入与鲁棒性测试

本阶段在完成图像分片传输与重组机制后，并未直接将“验证完成”等同于“系统可靠”，而是进一步围绕异常通信条件下的系统行为开展鲁棒性测试。

该部分工作的核心目的，不是单纯证明“系统在正常情况下能跑通”，而是验证：

  - 当图像数据在传输过程中受到破坏时，系统是否能够正常识别异常；

  - 异常数据是否会被错误送入后续AI推理流程；

  - 当前图像失效后，系统是否能够恢复并继续处理后续图像；

  - 分片重组机制在不完整输入条件下，是否仍能够保持状态正确性。

换言之，本节关注的重点是：

系统在“输入不可靠”这一现实前提下，受否仍然保持可控。

初始验证：通信端CRC错误注入

在之前阶段的错误测试中，错误注入位置设置在PC端通信服务文件uart_service内部，因此本阶段在错误验证的早期，依然沿用这一设计，即：

  - 图像数据已到达通信服务；

  - 在发送或处理中人为修改CRC；

  - 使接收端将该帧识别为错误帧并丢弃。

该测试的目的主要是验证：

  - 现有帧结构是否具备CRC错误检测能力；

  - 错误帧是否会被正确识别与丢弃；

  - 错误帧是否会污染AI推理链路；

  - 在错误帧出现后，后续正常帧是否仍然可恢复处理。

验证结果表明：

  - 错误帧能够被正确识别；

  - 错误帧不会进入AI推理；

  - 后续帧仍可继续处理；

  - MCU闭环仍然保持运行。

这说明当前通信协议在“帧结构进入通信模块后发生错误”这一条件下，具备基础性的错误隔离能力。

但是随着分析深入，也逐渐意识到该测试虽然有效，却与真实情况存在明显差异。

问题分析：通信端注入与真实错误来源不一致

在真实系统中，错误通常不会以“通信模块内部突然生成一个CRC坏帧”的形式出现。更常见的情况是：错误在进入通信模块之前就已经产生。

例如：

  - Camera采集或编码阶段导致图像数据异常；

  - 上游发送端发送内容本身已损坏；

  - 传输链路抖动导致部分数据损坏或丢失；

  - 串口/链路不稳定导致连续若干帧不可用。

也就是说，现实中的异常更接近于：通信模块接收到的输入本身就是坏的。

而不是：通信模块内部主动制造一个坏帧。

因此，虽然uart_service内部CRC注入能够验证协议层面的错误检测能力，但它不足以代表真实系统中“上游数据损坏”的情况。

基于这一判断，后续测试重点发生转移：

  - 不再将错误注入的重点放在通信端内部；

  - 而是改为在sender端注入错误。

这一调整的意义在于：

让通信模块面对“真实接收到的损坏数据”，而不是“自己制造出来的坏数据“。

从而让测试场景更加贴近真实工程环境。

错误模型抽象：连续坏帧模型

将错误注入位置迁移到sender端之后，需要进一步回到另一个问题：

现实中的各种错误，究竟应该如何抽象，才能在有效复杂度下进行系统验证？

经过分析，本阶段没有试图穷举所有可能异常，而是将现实中大量可能出现的问题统一抽象为一种更普遍，更具有代表性的情况：

连续多帧不可用。

这个抽象的依据在于：

- 它能够覆盖多种问题的外在表现：

无论问题来自camera，编码，链路抖动还是接口不稳定，在最终接收端看来，往往都表现为：

  - 某几帧损坏；

  - 某几帧缺失；

  - 某一段数据连续不可用。

- 它比单帧错误更接近真实通信失效：

实际系统中，错误往往不是孤立的一个点，而可能是一段时间内通信质量下降，导致多个连续分片不可用。

- 它能够直接检验分片重组机制的核心鲁棒性：

分片传输系统最关键的问题不在于“单个错误帧能否被识别”，而在于：

  - 一张图像在部分分片损坏后会发生什么；

  - assembler是否会错误完成重组；

  - 状态是否会污染下一张图像。

基于这一判断，本阶段最终确立：

将“连续坏帧“作为本阶段鲁棒性验证的核心错误模型。

连续坏帧测试场景设计

围绕“连续多帧不可用“这一模型，构建了四类典型测试场景：

  - head：图像开头连续坏帧；

  - middle：图像中间连续坏帧；

  - tail：图像末尾连续坏帧；

  - cross-boundary：跨图像边界连续坏帧。

1.head场景

用于验证：

  - 图像在开头阶段损坏时，系统是否会错误建立重组状态；

  - 后续分片到来时，是否会产生伪完整图像。

2.middle场景：

用于验证：

  - 图像被部分接收后，中间关键分片损坏时，assembler是否仍然会错误输出IMAGE COMPLETE;

  - AI是否会接收到不完整图像。

3.tail场景

用于验证：

- 图像在接近完成时失效，系统是否会因“只差最后几片“而发生误判；

这一场景尤其重要，因为它最容易暴露：

- 分片计数判断不严谨；

- assembler在边界条件下提前完成；

- 不完整图像被错误送入推理链路。

4.cross-boundary场景

用于验证：

  - 一段连续错误跨越两张图像边界时，当前图像的错误状态是否会污染下一张图；

  - assembler的清理与恢复逻辑是否足够稳定。

验证结果与工程结论

测试结果表明，在上述连续坏帧场景下：

  - 错误分片能够被正确识别并丢弃；

  - 当前图像在分片不完整时不会错误触发IMAGE COMPLETE;

  - 不完整图像不会被送入AI推理链路；

  - assembler能够维持正确状态，并在必要时执行清理；

  - 后续图像能够恢复正常接收，重组与推理。

因此可以确认：

当前系统不仅已经具备“单帧错误检测能力“，而且具备了在连续局部通信失效条件下的错误隔离与恢复能力。

未纳入本阶段的异常情况：帧边界损坏

除了连续坏帧外，本阶段还讨论了另一类异常情况：帧边界损坏

这一类问题与前述“某些帧不可用“不同，它涉及的是更底层的协议同步问题，例如：

  - 帧头损坏；

  - 帧长解析错位；

  - 流式切帧边界被损坏；

  - 后续字节流整体失去同步。

该类问题一旦验证失败，可能意味着问题不再局限于上层业务逻辑，而是会直接动摇底层frame_codec的涉及正确性。

换言之，如果此类测试无法通过，则后续可能需要：

  - 重新检查帧结构涉及；

  - 重构底层切帧解析逻辑；

  - 调整现有协议文件。

这将显著扩大问题范围，并引入新的结构变量。考虑到本阶段的核心目标仍然是：

  - 验证图像分片传输机制；

  - 验证重组与恢复逻辑；

  - 建立当前系统的基础鲁棒性。

而不是全面重构底层协议，因此最终确定：

暂不在本阶段展开帧边界损坏验证。

该决定并不意味着该问题不重要，而是处于阶段边界控制的考虑，将其保留为后续在需要时再单独处理的底层协议验证问题。

本节结论

本阶段的错误注入与鲁棒性测试，经历了一个明确的工程演化过程：

- 先在uart_service内验证了CRC检测与错误丢弃能力；

- 认识到该方式与真实错误来源存在距离；

- 将错误注入位置前移至sender端；

- 将复杂现实错误统一抽象为“连续坏帧“模型；

- 围绕head/middle/tail/cross-boundary四类场景完成系统验证；

- 暂不展开会动摇底层帧协议设计的帧边界损坏测试。

最终确认：

  - 当前系统具备基础错误检测能力；

  - 当前系统具备连续坏帧条件下的状态正确性；

  - 当前系统具备图像失败后的恢复能力。

因此可以确认：

该系统在错误发生时，仍能够保持边界清晰，状态可控，后续可恢复。

PC端轻量级架构优化

通信与AI推理解耦

在前期系统运行过程中，逐渐暴露出通信稳定性问题：

  - MCU端与PC端通信模块均采用阻塞式通信；

  - 在闭环过程中，系统偶发通信中断；

  - 且中断来源不稳定，难以定位。

具体表现为：

  - 有时需要在MCU端按下RESET后恢复；

  - 有时问题出现在PC端通信模块；

  - 无法明确区分问题来源。

其本质在于：

阻塞式通信在闭环系统中会相互放大影响。

同时，PC端原有处理流程为：

接收 → 重组 → AI推理 → 结果生成 → UART发送 → MCU

该流程中：

  - AI推理与通信在同一执行路径；

  - 一旦推理过程耗时或阻塞；

  - 将直接影响通信链路。

优化方式

基于上述问题，对PC端结构进行调整：

在同一进程内引入缓存队列，实现通信与AI推理的解耦。

但需要注意的是，这并不是说需要将其拆分为多个文件，或构建独立服务，而是在现有体系下引入缓冲队列机制。具体实现为：

  - 通信模块完成：

    - 图像接收；

    - 分片重组；

    - 将重组后的完整JPEG放入缓冲队列。

  - AI模块：

    - 从队列中取JPEG进行推理；

    - 推理结果写入全局缓存。

优化效果：

  - 通信链路可持续接收数据，不受推理延迟影响；

  - 系统稳定性提升；

  - 当出现异常时，更容易判断问题来源。

串口自动识别机制

实现：

- 自动检测CH341串口。

效果：

- 避免COM口变化问题；

- 降低人为配置依赖。

异常中断问题定位

在系统运行过程中，观察到一类异常现象：

  - 程序在运行过程中出席那中断；

  - 中断表现为：KeyboardInterrupt；

  - 且并非人为触发（未进行任何操作）。

该问题具有以下特点：

  - 出现具有随机性；

  - 与通信状态相关，但难以稳定复现；

  - 与此前阻塞问题叠加，导致问题来源难以判断。

该问题直接导致“通信与AI推理解耦”方案的执行。

问题分析

在初期排查中，曾考虑以下可能来源：

  - MCU端阻塞导致通信停止；

  - PC端通信模块异常；

  - AI推理过程干扰通信流程。

但均无法解释改异常现象，但在排查过程中发现错误注入功能长期开启，在关闭后经过了几轮测试，最终确认：

该问题很大概率来源于通信端错误注入机制未关闭。

具体表现为：

  - 在uart_service中持续开启CRC错误注入；

  - 通信链路长期处于“错误帧干扰”状态下；

  - 在阻塞通信结构下：

    - MCU端与PC相互等待；

    - 错误帧持续扰动通信节奏。

  - 最终在运行环境中表现为异常中断（KeyboardInterrupt）。

在关闭错误注入机制后，进行了多轮测试：

  - 未再出现KeyboardInterrupt异常；

  - MCU端无需再按RESET键即可恢复通信；

  - 程序可重复执行，无需人工干预；

  - 通信链路保持稳定。

结论

该问题带来两个关键结论：

- 第三阶段通信架构有效：

      - 阻塞式通信+有限超时机制能够：

        - 避免系统死锁；

        - 支持通信自动恢复。

说明异常中断并未架构缺陷，而是测试条件导致。

- 持续错误注入构成“高压测试”

虽然该问题来源于测试条件未关闭，但其效果等同于：

      - 对系统持续施加异常干扰。

      - 该过程暴露出：

        - 阻塞结构在异常条件下的放大效应；

        - 通信与AI耦合导致问题难以定位。

从工程角度看，这相当于一次非预期的系统压力测试。

阶段成果

本阶段完成：

- 双通道通信架构（TCP + UART）

- 图像分片传输与重组机制

- 图像接入AI推理闭环

- CRC错误注入测试

- 连续坏帧鲁棒性验证

- PC端轻量架构优化

系统达到：

- 稳定性

- 可复现性

- 可调试性

- 错误可定位性

- 异常可恢复性

阶段结论

本阶段目标达成。

系统已完成从“通信验证系统”到“具备图像数据流 + AI推理 + 鲁棒性验证的完整嵌入式智能系统”的关键跃迁。

当前版本已作为稳定基线封存，为后续“STMH7平台的迁移”和“实际摄像头接入”奠定了基础。